УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУ СОШ с. Сизим

_______________ Е.С. Шаталова

«    19    »        декабря      2024 г.

МП

Программа производственного экологического контроля

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сизим Каа-Хемского района Республики Тыва

МБОУ СОШ с. Сизим

Код объекта негативного воздействия на окружающую среду 9 3 – 0 2 1 7 – 0 0 1 4 17 – П

(III категория)

с. Сизим

2024 год

Раздел I Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями федерального            законодательства (Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  (в ред. 26.03.2022 г.) "Об охране окружающей среды", Федерального Закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (в ред. 11.06.2021 г.) "Об охране атмосферного воздуха", Федерального Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с измен. от 01.03.2022 г) "Об отходах производства и потребления"), с учетом требований ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля». В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 февраля 2022 года № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

  - Общие сведения об учреждении

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сизим Каа-Хемского района Республики Тыва.

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение

Юридический адрес: 668416, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сизим, Центральная улица, д. 28.

Фактический адрес: 668416, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сизим, Центральная улица, д. 28.

ИНН: 1704002609.

ОГРН: 1021700564324.

Руководитель: Шаталова Елена Сергеевна.

Наименование объекта НВОС: Промплощадка «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сизим Каа-Хемского района Республики Тыва».

Категория объекта (согласно сведениям, полученным при постановке объекта на государственный учёт):

Учреждение является объектом негативного воздействия III категории, на основании Свидетельства о постановке на учет объекта негативного воздействия. Код №  9 3 – 0 2 1 7 – 0 0 1 4 17 – П, полученное в Минприроды РТ от 07.06.2019 г.

Местонахождение объекта: 668416, республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сизим,

ул. Центральная, д. 28.

Наименование уполномоченного органа, в который направляется отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

Лицо, ответственное за предоставление отчёта об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля:

Шаталова Елена Сергеевна

Дата утверждения программы:      19              декабря         2024 г.

Раздел II. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников

2.1.Сведения о последней проведённой инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Последняя инвентаризация выбросов загрязняющих веществ,  проведена при разработке отчёта по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 2024 году.

Показатель суммарной массы выбросов загрязняющих  веществ по объекту

Суммарный показатель массы выбросов по каждому

загрязняющему веществу

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,0508112 | 0,758523 |
| 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0,0082568 | 0,12326 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,5233263 | 8,139878 |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) | 0,0395762 | 0,612104 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,0557566 | 12,770939 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-бензпирен) | 0,00000113139 | 0,00001758367 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,0327139 | 0,011586 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,247042 | 3,2748 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000223 | 0,00002286 |

Суммарный    выброс в целом по учреждению составляет:

- 1,95748636139 г/сек

- 25,69113044367 т/год

2.2.Краткая характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящее время (по итогам инвентаризации в 2024 г.) на промплощадке учреждения имеется 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 1 организованный и 3 неорганизованных.

В атмосферный воздух от источников учреждения поступает 9 загрязняющих вещества, из них 6 жидких/газообразных и 3 твердых.

Основная производственная деятельность учреждения связана со средним общим образованием.

Воздействие на атмосферу обусловлено выбросами источников как объектов основного производства, так вспомогательных производственных цехов и участков структурных подразделений учреждения.

На промплощадке  учреждения расположены следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- котельная (0001);

- склад угля (6001);

- склад золошлаков (6002);

- автостоянка (6003).

2.3.Описание источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Котельная (0001):

Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит в результате сжигания твердого топлива в котлогрегате.

Исходные данные для расчета:

- в котельной установлены 1 котёл типа «Теплотрон-250 кВт» для автономного теплоснабжения зданий:

- тип используемого топлива – уголь Каа-Хемского разреза; низшая теплота сгорания топлива, Qri = 6790 МДж/кг = 28,42 ккал/кг (согласно результатам анализа угля);

- режим работы котельной: 24 часа в сутки, 241 день в год;

- годовой расход угля на котельную – 88 т/год, (согласно данным Заказчика).

- расход топлива в самый холодный месяц (согласно данным Заказчика) – 17 т/мес.

- расход топлива в самый холодный месяц (согласно данным Заказчика) –5,1 г/сек.

Котельная отапливает здания предприятия.

Выброс загрязняющих веществ с помощью естественной тяги осуществляется через дымовую трубу высотой 6 м, диаметром 0,33 м. Газоочистное оборудование отсутствует.

Расчёт проведён по основным загрязняющим веществам, выделяющимся при горении угля: диоксиду азота, оксиду азота, углероду (сажа), диоксиду серы, оксиду углерода, бенз(а)пирену, пыли неорганической SiO2 70-20%.

Котельная является организованным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Склад угля (6001):

Уголь на территорию промышленной площадки завозится автомобильным транспортом.

Для хранения нормативного запаса топлива предусмотрен один открытый с 4-х сторон склад угля площадью 10,3 м2 .

Время работы источника 8760 час/год.

При хранении топлива, погрузо-разгрузочных работах в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20%.

Склад угля является неорганизованными источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Склад золошлаков (6002):

Для хранения золошлаков предусмотрен один открытый с 4-х сторон склад  площадью 4 м2 .

Время работы источника 8760 час/год.

При хранении золошлаков в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Склад золошлаков является неорганизованными источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Гараж 6003

На предприятии автотранспорт хранится на открытой стоянке. При выезде и возврате автотранспорта на территорию автостоянки с отработанными газами двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух поступают оксиды азота, серы, углерода, углеводородные соединения – бензин и керосин, а также твердые частицы – сажа.

2.4. Список автотранспорта

Школьный автобус

- ГАЗ-322171 (бензин) – 1 шт.

Источник выброса неорганизованный.

2.5. Сведения об используемых на источниках выбросов установок

очистки газа

Газоочистное оборудование на промплощадке учреждения  не установлено.

2.6. Перечень стационарных источников выбросов, в том числе неорганизованных источников выбросов, с указанием установленных нормативов допустимых выбросов (с 01.01.2019 для объектов 1 категории - технологических нормативов выбросов) и (или) временно разрешённых выбросов, объёма или массы загрязняющих веществ, а также об оснащённости установками очистки газа, по каждому источнику.

Данные представлены в таблице 1.

2.7. Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ с указанием веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов (с 01.01.2019 для объектов 1 категории - технологические нормативы выбросов) и (или) временно разрешённые выбросы, и

Данные представлены  в таблице 2.

2.8. Суммарный объём или масса выброса по каждому загрязняющему веществу в год по объекту в целом.

Данные представлены  в таблице 3.

Таблица 1

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы

Таблица 2

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ с указанием веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов по источникам

| Площ | Цех | Название | Источ | Выброс веществ сущ. |  | Выброс веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цеха | ник | положение на 2024 г. |  | на 2024 г. |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,0487134 | 0,757694 | 0,0487134 | 0,757694 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,0487134 | 0,757694 | 0,0487134 | 0,757694 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Гараж | 6003 | 0,0020978 | 0,000829 | 0,0020978 | 0,000829 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,0020978 | 0,000829 | 0,0020978 | 0,000829 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,0508112 | 0,758523 | 0,0508112 | 0,758523 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,0079159 | 0,123125 | 0,0079159 | 0,123125 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,0079159 | 0,123125 | 0,0079159 | 0,123125 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Гараж | 6003 | 0,0003409 | 0,000135 | 0,0003409 | 0,000135 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,0003409 | 0,000135 | 0,0003409 | 0,000135 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,0082568 | 0,12326 | 0,0082568 | 0,12326 |
| Вещество 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,5233263 | 8,139878 | 0,5233263 | 8,139878 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,5233263 | 8,139878 | 0,5233263 | 8,139878 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,5233263 | 8,139878 | 0,5233263 | 8,139878 |
| Вещество 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,0393465 | 0,612 | 0,0393465 | 0,612 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,0393465 | 0,612 | 0,0393465 | 0,612 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Гараж | 6003 | 0,0002297 | 0,000104 | 0,0002297 | 0,000104 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,0002297 | 0,000104 | 0,0002297 | 0,000104 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,0395762 | 0,612104 | 0,0395762 | 0,612104 |
| Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,8156483 | 12,686688 | 0,8156483 | 12,686688 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,8156483 | 12,686688 | 0,8156483 | 12,686688 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Гараж | 6003 | 0,2401083 | 0,084251 | 0,2401083 | 0,084251 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,2401083 | 0,084251 | 0,2401083 | 0,084251 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 1,0557566 | 12,770939 | 1,0557566 | 12,770939 |
| Вещество 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,00000113139 | 0,00001758367 | 0,00000113139 | 0,00001758367 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,00000113139 | 0,00001758367 | 0,00000113139 | 0,00001758367 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,00000113139 | 0,00001758367 | 0,00000113139 | 0,00001758367 |
| Вещество 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Гараж | 6003 | 0,0327139 | 0,011586 | 0,0327139 | 0,011586 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,0327139 | 0,011586 | 0,0327139 | 0,011586 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,0327139 | 0,011586 | 0,0327139 | 0,011586 |
| Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная | 0001 | 0,206762 | 3,216 | 0,206762 | 3,216 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,206762 | 3,216 | 0,206762 | 3,216 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Склад золошлаков | 6002 | 0,04028 | 0,0588 | 0,04028 | 0,0588 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,04028 | 0,0588 | 0,04028 | 0,0588 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,247042 | 3,2748 | 0,247042 | 3,2748 |
| Вещество 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Склад угля | 6001 | 0,00000223 | 0,00002286 | 0,00000223 | 0,00002286 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,00000223 | 0,00002286 | 0,00000223 | 0,00002286 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,00000223 | 0,00002286 | 0,00000223 | 0,00002286 |
| Всего веществ : |  |  |  | 1,95748636139 | 25,69113044367 | 1,95748636139 | 25,69113044367 |
| В том числе твердых : |  |  |  | 0,77037166139 | 11,41471844367 | 0,77037166139 | 11,41471844367 |
| Жидких/газообразных : |  |  |  | 1,1871147 | 14,276412 | 1,1871147 | 14,276412 |

Таблица 3

Суммарный объём или массы выброса по каждому загрязняющему веществу в год по объекту в целом

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ сущ. положение на 2024 г. |  | Выброс веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2024 г. |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,0508112 | 0,758523 | 0,0508112 | 0,758523 |
| 0304 | Азот (II) оксид (азот монооксид) | 0,0082568 | 0,12326 | 0,0082568 | 0,12326 |
| 0328 | Углерод (пигмент черный) | 0,5233263 | 8,139878 | 0,5233263 | 8,139878 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0395762 | 0,612104 | 0,0395762 | 0,612104 |
| 0337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1,0557566 | 12,770939 | 1,0557566 | 12,770939 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000113139 | 0,00001758367 | 0,00000113139 | 0,00001758367 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на углерод) | 0,0327139 | 0,011586 | 0,0327139 | 0,011586 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,247042 | 3,2748 | 0,247042 | 3,2748 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000223 | 0,00002286 | 0,00000223 | 0,00002286 |
| Всего веществ : |  | 1,95748636139 | 25,69113044367 | 1,95748636139 | 25,69113044367 |
| В том числе твердых : |  | 0,77037166139 | 11,41471844367 | 0,77037166139 | 11,41471844367 |
| Жидких/газообразных : |  | 1,1871147 | 14,276412 | 1,1871147 | 14,276412 |

2.9. Сроки проведения инвентаризации выбросов и их стационарных источников, корректировки её данных

Корректировка данных инвентаризации выбросов объекта ОНВ осуществляется при изменениях состава, объёма или массы выбросов в случае возникновения следующих обстоятельств:

- изменение технологических процессов и (или) режимов работы технологического оборудования и установок очистки газа, включая оборудование (оснащение) установок очистки газа на ИЗАВ, ввод в эксплуатацию или ликвидацию ИЗАВ;

- изменение объёмов производства;

-замена технологического оборудования и (или) сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, приводящая к изменению состава, объёма и (или) массы выбросов;
-реконструкция, модернизация установок очистки газа, приводящая к изменению состава, объёма и (или) массы выбросов.

Также корректировка данных инвентаризации выбросов объекта ОНВ осуществляется в случаях:

-выявления при проведении производственного экологического контроля или государственного экологического контроля (надзора) несоответствия между показателями выбросов и данными последней инвентаризации выбросов, в том числе выявления неучтённых ИЗАВ и (или) выбрасываемых ЗВ;

-изменения законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, связанного с инвентаризацией выбросов, если после вступления в силу данного изменения документация по инвентаризации выбросов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.

В случае изменения объёма и (или) массы выбросов, а также в случае выявления несоответствия между показателями выбросов и данными утверждённой инвентаризации выбросов, корректировка инвентаризации выбросов обязательна, если фактические показатели выбросов конкретного источника выбросов по конкретному веществу превышают более чем на 25% соответствующие максимальные разовые показатели выброса или фактические показатели выбросов объекта ОНВ превышают более чем на 10% суммарные годовые (валовые) показатели, соответствующие нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленным для данного объекта ОНВ в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды (технологическим нормативам выбросов, предельно допустимым выбросам, временно согласованным выбросам или временно разрешённым выбросам).

Так же осуществляется корректировка карты-схемы при корректировке данных инвентаризации выбросов. Хозяйствующий субъект вправе принять решение и провести новую инвентаризацию выбросов.

Корректировка данных инвентаризации выбросов проводится не позднее одного года со дня возникновения обстоятельств, то есть при изменениях состава, объёма или массы выбросов. При изменениях состава, объёма или массы выбросов, необходима также подготовка предложений для разработки новых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для данного объекта ОНВ в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Решение о корректировке данных инвентаризации выбросов, в котором определяются сроки проведения такой корректировки и назначается должностное лицо, ответственное за её проведение, утверждается хозяйствующим субъектом.
        Сведения, необходимые для корректировки данных инвентаризации выбросов, готовятся в соответствии с настоящим Порядком и вносятся в отчёт о результатах инвентаризации выбросов.

Результаты работ по корректировке данных инвентаризации выбросов утверждаются хозяйствующим субъектом. На титульном листе отчёта об инвентаризации выбросов указывается дата проведения корректировки, графа "Содержание, введение" дополняется пояснениями о причинах и составе корректировки. Указанные сведения заверяются хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность на объекте ОНВ.

Раздел III. Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников

Учреждение не имеет источников выпусков и сбросов вредных загрязняющих веществ, микроорганизмов и иных веществ в водные объекты.

Раздел IV. Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения

4.1.Сведения  об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности

Сведения  об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности представлены в таблице 4.1. и 4.2

4.2.Сведения об объектах размещения отходов на данном объекте в соответствии с государственным реестром объектов размещения отходов

Сведения о временном накоплении отходов представлены в таблице 4.1:

Таблица 4.1.

| № п/п | Тип объекта | Общая площадь объекта | Обустройство объекта | Наименование накапливаемых отходов | Способ накопления отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бетонированная площадка | 0,7 | металлическая ёмкость | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно – воспитательных учреждений | раздельно с другими отходами |
| 2 | бетонированная площадка | 2,0 | металлическая ёмкость | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | навалом, раздельно с другими отходами |

На данном объекте отсутствуют собственные объекты размещения отходов, имеются только специально оборудованные площадки для накопления отходов.

По мере накопления отходы передаются специализированным организациям для размещения, утилизации или  обезвреживания.

Сведения о передаче отходов представлены в таблице 4.2:

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности отхода | Вид деятельности | Действие по дальнейшему обращению с отходом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно – воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | V - прочие | Уборка территории и помещений | Передача отхода для размещения на полигон для захоронения промышленных отходов |
| 2 | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 6 11 400 02 20 5 | V - прочие | сжигание топлива в котельной | Передача для захоронения |

Сведения  об инвентаризации объектов размещения отходов

Инвентаризация объектов размещения отходов проводится самостоятельно юридическим лицом,  эксплуатирующими эти объекты, не реже одного раза в пять лет.

На данной площадке учреждения объектов размещения отходов не имеется. Инвентаризация объектов размещения не проводится.

Сроки проведения инвентаризации объектов размещения отходов.

На данной площадке учреждения размещения отходов не имеется. Инвентаризация объектов размещения не проводится.

Раздел V. Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля

5.1. Наименование подразделений и должностных лиц, отвечающих  за осуществление производственного экологического контроля  их полномочия.

И.о. директора Шаталова Елена Сергеевна

5.2.Сведения о правах и обязанностях руководителей, сотрудников подразделений, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля.

Организует контроль за своевременным и качественным определением количества и состава:

- выбросов загрязняющих веществ  стационарными источниками загрязнения атмосферы;

- состоянием воздуха населённых мест прилегающей территории учреждения (СЗЗ).

Организует контроль за образующимися и размещаемыми отходами производства и потребления.

Организует соблюдение нормативов ПДВ, лимитов размещения отходов производства и потребления.

Обеспечивает соблюдение экологических требований при разработке регламентов технологических процессов, технологических карт.

Организует разработку годовых планов природоохранных мероприятий и своевременно согласовывает их с уполномоченными органами экологического контроля.

Анализирует причины увеличения (превышения установленных нормативов) выбросов загрязняющих веществ и образующихся отходов и разрабатывает предложения по их снижению.

Выполняет расчёт размера платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Организует инвентаризацию (корректировку инвентаризации) источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (один раз в пять лет), разработку (корректировку) проекта нормативов ПДВ.

Составляет и своевременно согласовывает статистическую отчётность по установленным формам.

Обеспечивает ведение журнала первичного движения отходов в бумажном и в электронном виде.

Контролирует выполнение планов природоохранных мероприятий.

Контролирует выполнение предписаний уполномоченных органов экологического контроля.

Контролирует санитарное состояние территории и помещений учреждения. Контролирует сбор, временное хранение отходов производства и потребления в учреждении, а также передачу их на утилизацию в организации, имеющие на данный вид деятельности лицензию.

Организует оперативное решение текущих вопросов охраны окружающей среды, возникающих в процессе производственной деятельности учреждения.

Участвует в качестве представителя учреждения в проверках, осуществляемых уполномоченными органами экологического контроля.

Организует подготовку и заключение договоров на передачу отходов производства и потребления, с оформлением необходимых отчётных документов.

Организует своевременный вывоз и передачу отходов производства и потребления специализированным организациям.

Осуществляет периодические проверки и выдаёт обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства.

Выдает руководству учреждения (по требованию) сведения о проведённых инструментальных замерах качества окружающей среды и результатах проверок деятельности природоохранными органами.

В полном объёме несёт ответственность за выполнение вышеперечисленных функций, рассматривая вопросы охраны окружающей природной среды на производственных совещаниях.

Обеспечивают учёт экологических требований при разработке планов технического развития учреждения.

Обеспечивают сбор и хранение отходов производства и потребления в соответствии с экологическими требованиями.

Обеспечивают разработку технической документации по организации производства, внедрению новых технологий, реконструкции действующих производств с учётом норм и правил охраны окружающей среды.

Осуществляют информационный поиск новых технологических процессов, направленных на снижение или прекращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, безотходных и малоотходных технологий, проводят оценку возможности внедрения их в учреждении  и обеспечивают разработку соответствующей проектно-эксплуатационной документации.

Обобщают результаты эксплуатации технологического оборудования в целях разработки рекомендаций по повышению его экологической безопасности, снижению вредного воздействия технологических процессов на окружающую природную среду.

Обеспечивают надлежащее санитарное состояние территорий, закреплённых за ним участков.

Обеспечивают правильную эксплуатацию объектов временного накопления отходов на закреплённых участках.

В полном объёме несут ответственность за выполнение вышеперечисленных функций, рассматривая вопросы охраны окружающей среды на производственных совещаниях.

Раздел VI. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

6.1. Сведения о собственных испытательных лабораториях

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование | Адрес | Реквизиты заключения о состоянии измерений в лаборатории | Срок действия заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не имеется | - | - | - |

6.2. Сведения о привлекаемых испытательных лабораториях

Таблица 6.2.1.

| № п/п | Наименование | Адрес места осуществления деятельности | Реквизиты аттестатов аккредитации | область аккредитации, виды инспекции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не привлекаются | - | - | - |

# Раздел VII. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений

7.1. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 февраля 2022 года № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

В план-график контроля не включаются источники выброса, от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДК загрязняющих веществ на границе учреждения.

В план - график контроля не включены следующие источники:

- котельная (0001);

- склад угля (6001);

- склад золошлаков (6002);

- автостоянка (6003)

В связи с тем, что выброс ни одного вещества от данных источников по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДК загрязняющих веществ на границе промплощадки   учреждения.

План - график инструментального контроля стационарных источников выбросов с указанием загрязняющих веществ, периодичности, мест и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений не разрабатывался в связи с тем, что по результатам рассеивания ни одно вещество, выбрасываемое источниками выбросов учреждения, не превышает 0,1 ПДК на границе промплощадки  учреждения.

7.2.Производственный контроль в области охраны

и использования водных объектов

Данный объект не имеет источников выпусков и сбросов вредных загрязняющих веществ, микроорганизмов и иных веществ в водные объекты.

7.3.Производственный контроль в области обращения с отходами

7.3.1.Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду

На площадке учреждения объектов размещения отходов не имеется. Программа мониторинга объектов размещения не проводится.

7.3.2.Сроки обобщения данных по учёту в области обращения с отходами

  - целях производственного экологического контроля деятельности в области обращения с отходами осуществляется:

– учёт и отчётность в области обращения с отходами производства и потребления;

– ведение журнала первичного учёта движения отходов;

–организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, паспортизации, подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности;

– контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами производства и потребления, отчётность о выполнении предписаний органов экологического контроля.

Сроки обобщения данных по учёту в области обращения с отходами представлены в таблице 7.1.

План-график инструментального контроля концентраций загрязняющих веществ

План-график осуществления мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления

Таблица 7.1

| № п/п | Объект контроля | Место отбора проб и проведения контроля | Вид контроля | Периодичность контроля | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр мест образования, временного хранения, накопления отходов | площадка, объекты учреждения | визуальный | раз в квартал | Шаталова Елена Сергеевна |
| 2 | Ведение журнала первичного учета движения отходов | площадка, объекты учреждения | визуальный | ежедневный | Шаталова Елена Сергеевна |
| 3 | Проверка состояния объектов для временного хранения, накопления отходов | площадка, объекты учреждения | визуальный | раз в квартал | Шаталова Елена Сергеевна |
| 4 | Контроль соблюдения периодичности удаления отходов с территории | площадка, объекты учреждения | визуальный | раз в квартал | Шаталова Елена Сергеевна |
| 5 | Контроль соблюдения раздельного накопления отходов в соответствии с их классом опасности | площадка, объекты учреждения | визуальный | раз в квартал | Шаталова Елена Сергеевна |
| 6 | Контроль наличия заключения договоров на размещение, транспортировку, утилизацию, обезвреживание, использование отходов | площадка, объекты учреждения | визуальный | раз в квартал | Шаталова Елена Сергеевна |

Ответственный исполнитель:

________________           _________________                   _______________                                                                                 Ф.И.О.                                          Подпись                                              Дата